2.2.2. Квантование

# Вводные замечания

Квантование - это процесс перехода от континуального множества значений сигнала к дискретному множеству, объем которого равен количеству уровней квантования.

Равномерное (линейное) квантование. Рассмотрим рис.1, на котором изображены L уровней квантования аналогового сигнала с полным диапазоном напряжений, равным  вольт. Квантованные импульсы могут иметь положительные и отрицательные значения. Шаг между уровнями квантования, называемый интервалом квантования, составляет q вольт. Если уровни квантования равномерно распределены по всему диапазону, устройство квантования именуется равномерным, или линейным. Каждое дискретное значение аналогового сигнала аппроксимируется квантованным импульсом: аппроксимация дает ошибку, не превышающую q!2 в положительном направлении или -q/2 в отрицательном. Таким образом, ухудшение сигнала вследствие квантования ограничено половиной квантового интервала, ±q/2 вольт.

Рис.1. Уровни квантования

Хорошим критерием качества равномерного устройства квантования является его дисперсия (средний квадрат ошибки  при подразумеваемом нулевом среднем, где  - квантованный отсчет,  - квантуемый отсчет). Если считать, что ошибка квантования е равномерно распределена в пределах интервала квантования шириной q (т. е. принимает все возможные значения с равной вероятностью), то дисперсия ошибок для устройства квантования составляет

(2.2.1a)

(2.2.2b)

где р(е) = 1/q при –q/2<q<q/2 и 0 для др.q - плотность вероятностей ошибки квантования. Дисперсия  соответствует средней мощности шума квантования. Пиковую мощность аналогового сигнала (нормированную на 1 Ом) можно выразить как

(2.2.2)

где L - число уровней квантования. Объединение выражений (2.2.1) и (2.2.2) дает отношение пиковой мощности сигнала к средней мощности квантового шума :

,                                                        (2.2.3)

где  — средняя мощность шума квантования. Очевидно, что отношение  квадратично растет с числом уровней квантования. В пределе () сигнал становится аналоговым (бесконечное число уровней квантования и нулевой шум квантования). Отметим, что для случайных сигналов в параметр  входит не максимальная, а средняя мощность сигнала. В этом случае для получения средней мощности сигнала требуется знать функцию плотности вероятности.

Неравномерное (нелинейное) квантование. Линейные устройства квантования легко реализовать и легко понять – в этом их очевидное достоинство. Вместе с тем, выбор параметров устройств равномерного квантования не предполагает никаких знаний о статистике амплитуд и корреляционных свойствах входного сигнала.

Нелинейные устройства квантования, обеспечивающие неравномерное квантование, применяются тогда, когда возникает желание учесть статистику амплитуд и корреляционные свойства входного сигнала.

Существуют приложения, для которых равномерные устройства квантования являются наилучшими. Это – обработка музыкальных сигналов, обработка изображений, контроль процессов и ряд других. Для некоторых иных приложений более приемлемы неравномерные квантующие устройства. Важнейшим примером такого рода является обработка речевых сигналов в системах связи.

Передача речи — это очень важная и специализированная область цифровой связи. Человеческая речь характеризуется уникальными статистическими свойствами, одно из которых проиллюстрировано на рис. 2.

Рис. 2. Статистическое   распределение амплитуд речи одного лица

На оси абсцисс отложены амплитуды сигнала, нормированные на среднеквадратическое значение величины таких амплитуд в типичном канале связи, а на оси ординат — вероятность. Для большинства каналов речевой связи доминируют очень низкие уровни сигналов: 50% времени напряжение, характеризующее энергию обнаруженной речи, составляет менее четверти среднеквадратического значения. Значения с большими амплитудами встречаются относительно редко: только 15% времени напряжение превышает среднеквадратическое значение.

При передаче речи система с равномерным квантованием будет неэкономной - многие уровни квантования будут использоваться довольно редко. Кроме того, в такой системе шум квантования будет одинаковым для всех амплитуд сигнала. Следовательно, при таком квантовании отношение сигнал/шум будет хуже для сигналов низких уровней, чем для сигналов высоких уровней.

Неравномерное квантование может обеспечить лучшее квантование слабых сигналов и грубое квантование сильных сигналов. Значит, в этом случае шум квантования может быть пропорциональным сигналу. Результатом является повышение общего отношения сигнал/шум — уменьшение шума для доминирующих слабых сигналов за счет повышения шума для редко встречающихся сильных сигналов. На рис. 3 сравнивается квантование слабого и сильного сигналов при равномерном и неравномерном квантовании. Ступенчатые сигналы представляют собой аппроксимации аналоговых сигналов (после введения искажения вследствие квантования).

Рис. 3. Равномерное и неравномерное квантование сигналов

Одним из способов получения неравномерного квантования является использование устройства с неравномерным квантованием с характеристикой, показанной на рис. 2.а. Гораздо чаще неравномерное квантование реализуется следующим образом: вначале исходный сигнал деформируется с помощью устройства, имеющего логарифмическую характеристику сжатия, показанную на рис. 2.б, а потом используется устройство квантования с равномерным шагом. Для сигналов малой амплитуды характеристика сжатия имеет более крутой фронт, чем для сигналов большой амплитуды. Следовательно, изменение данного сигнала при малых амплитудах затронет большее число равномерно размещенных уровней квантования, чем то же изменение при больших амплитудах. Характеристика сжатия эффективно меняет распределение амплитуд входного сигнала, так что на выходе системы сжатия уже не существует превосходства сигналов малых амплитуд. После сжатия деформированный сигнал подается на вход равномерного (линейного) устройства квантования с характеристикой, показанной на рис. 2.в. После приема сигнал пропускается через устройство с характеристикой, обратной к показанной на рис. 2.б и называемой расширением, так что общая передача не является деформированной. Описанная пара этапов обработки сигнала (сжатие и расширение) в совокупности обычно именуется компандированием.

В Северной Америке -уровневая характеристика устройства сжатия описывается следующим законом:

,                                           (2.22)

где

,

- положительная константа,  и  - напряжения на входе и выходе, а  и - максимальные амплитуды напряжений на входе и выходе.

В Европе для описания характеристики устройства сжатия используется несколько иной закон:

(2.23)

Здесь  - положительная константа, а  и  определены так же, как и в формуле (2.22).

Рис. 2. Примеры характеристик: а) характеристика неравномерного устройства квантования; б) характеристика сжатия; в) характеристика равномерного устройства квантования

Вид характеристик (2.22) и (2.23) приведен на рис.3.

Рис. 3. Характеристики устройств сжатия: а) для различных значений ; б) для различных значений

Математическое описание процедуры квантования. Процедуру квантования описывают с помощью вектора (размерностью L−1) разделения области определения сигнала P1, P2, …, PL−1 (vector partition) и вектора (размерностью L) значений кодированного сигнала C1, C2, …, CL (codebook). Если x - текущее значение сигнала, тогда на выход квантователя выдаются значения по правилу, приведенному в таблице 2.1:

Таблица 2.1.

| Вход x | Выход y |
| --- | --- |
| x≤P1 | C1 |
| P1≤x≤P2 | C2 |
| P2≤x≤P3 | C3 |
| … | … |
| x≥PL−1 | CL |

Моделировать квантование в соответствии с таблицей 2.1 можно двумя способами:

- В Matlab, с помощью специальной m-функции;

- в Simulink, с помощью блока Sampled quantizer encode.

Моделирование квантования в Matlab

M-функция Matlab имеет вид:

[ind, xQ, D] = quantiz(x, partition, codebook),

где x – вектор отсчетов сигнала; partition – вектор границ интервалов P1, P2, …, PL−1; codebook – вектор C1, C2, …, CL значений кодовой книги; ind – вектор-столбец индексов (номеров) интервалов; xQ – ветор-строка квантованных значений сигнала; D – средний квадрат ошибки квантования:

D=1Nn=1Nt(xn−xn)2.

Пример применения m-функции:

% квантование гармонического (50 Гц) сигнала единичной амплитуды

% частота дискретизации 1000 Гц

i=1:20;

x=cos(2*pi*50*i/1000);

partition=[-.75 -.25 .25 .75];

codebook=[-.825 -.5 0 .5 .825];

[ind, xQ, D] = quantiz(x, partition, codebook);

plot(i,x), hold on, stem(i,xQ)

legend('Исходный сигнал','Результат квантован.')

for n=1:4

prt(n,i)=partition(n); plot(i,prt,'k')

end

for m=1:5

cdbk(m,i)=codebook(m); plot(i,cdbk,'r-.')

end

figure

stem(i,ind), title('Индексы')

ind, xQ, D

Исходный и квантованный сигналы приведены на рис.2.1, график значений индексов приведен на рис.2.2.

Рис.2.1

Рис.2.2

Моделирование квантования в Simulink

Блок Sampled quantizer encode (рис.2.3) находится (для Matlab вер.6.1) в разделе Communications Blockset\Source Coding.

Рис.2.3.

Данный блок имеет один вход и три выхода. На вход подается квантуемый сигнал. На выходах, сверху вниз: вектор ind, вектор xQ, вектор квадратов ошибки квантования (а не средний квадрат ошибки, как в случае m-функции quantiz !).

Пример применения блока Sampled quantizer encode:

Собираем схему, показанную на рис.2.4

Рис.2.4. Квантование сигнала блоком Sampled quantizer encode

Настраиваем блок From Workspace:

Рис.2.5. Окно-маска для настройки блока From Workspace

Настраиваем блок Sampled quantizer encode:

Рис.2.6. Окно-маска для настройки блока Sampled quantizer encode

Заметим, что длину входного вектора берем не 20, а 19 (!?)– это вынужденная мера, иначе схема не работает.

Блоки To Workspace настраиваем следующим образом:

Рис.2.7. Окно-маска для настройки блока To Workspace

Обратите внимание: формат результата – массив (array), а не структура (structure). Данные в формате массива удобнее анализировать, поскольку не нужно тратить время на их извлечение из структуры с помощью специальных довольно громоздких команд.

Далее в командном окне Matlab строим график фрагмента массива y:

stem(y)

Рис.2.8.

Сравнивая рис.2.8 с рис.2.2, видим, что на рис.2.8 изображен массив индексов, но без первого элемента. Таким образом, «потерялся» один (первый) элемент. Это понятно, поскольку размер входной выборки мы задавали 19. (Непонятно другое – почему схема на рис.2.4 отказывается работать, если размер входной выборки задается равным 20! – А.П.)

Аналогично строим график выходного сигнала y1 со второго выхода (рис.2.9).

Рис.2.9.

Сравнивая рис.2.9 с рис.2.1 видим, что на рис.2.9 изображен квантованный сигнал, но также без первого отсчета.

Наконец, строим график массива y2 (рис.2.10).

Рис.2.10

Сопоставляя рис.2.10 с рис.2.1, заключаем, что на рис.2.10 изображен квадрат ошибки (массив), а не средний квадрат ошибки (число).

Таким образом, реализация квантования с помощью m-функции quantiz и с помощью блока Sampled quantizer encode приводит к несколько отличающимся результатам.

Заметим в заключение, что в разделе Help утверждается, что в качестве входного сигнала блока Sampled quantizer encode могут быть: число (скаляр); последовательность чисел (вектор, элементами которого являются отсчеты сигнала); множество векторов-строк, представляющее отсчеты сегментированного сигнала (frame-based row vector).

Последнее замечание в какой-то степени позволяет строить догадки по поводу того, что на выходе блока Sampled quantizer encode наблюдается не вектор, а матрица (множество векторов-строк). Например, возможна гипотеза, что блок Sampled quantizer encode изначально рассчитан на блочную обработку данных, при этом число 19 – это не длина входного вектора, а длина блока. Однако попытка установить в блоке Sampled quantizer encode параметр Input signal vector length меньше 19 оказывается неудачной.

Еще о моделировании квантования в Simulink

В библиотеке Simulink Library пакета Matlab (вер.6.1) имеется несколько разделов, содержащих блоки квантования и квантования с последующим кодированием. Рассмотрим эти блоки.

В разделе Simulink\Nonlinear находим блок квантования Quantizer (рис.2.2):

Рис.2.2. Блок квантования Quantizer

Точно такой же блок квантования имеется в разделе DSP Blockset\Quantizers. В том же разделе находятся еще два блока: Uniform Encoder – блок равномерного квантования с кодированием и соответствующий декодер Uniform Decoder (рис.2.3).

Рис.2.3. Блоки равномерного квантования с кодированием

Чтобы разобраться с возможностями этих блоков, сравним результаты их работы между собой, для чего в среде Simulink создадим схему, показанную на рис.1:

Рис.1

С выхода генератора синусоидальных колебаний сигнал единичной амплитуды и частотой, равной 1 рад/с (рис.2), подается на входы квантователя и равномерного кодера. На рис.3 показан выходной сигнал квантователя с единичным интервалом квантизации, а на рис.4 показан выходной сигнал 2-битного равномерного кодера.

Очевидное различие выходных сигналов квантователя и кодера обусловлено различием алгоритмом их работы.

Так, квантователь преобразует входной сигнал  в выходной сигнал  по правилу округления к ближайшему целому:

y = q * round(u/q),

где  - интервал квантизации (в данном примере ), round() – функция округления к ближайшему целому.

Равномерный кодер осуществляет две операции над каждым отсчетом входного сигнала:

- квантует значение с той же точностью;

- кодирует значение с плавающей запятой в целое значение.

На первом шаге происходит квантование входного значения на 2B равномерных уровней в диапазоне [-V,(1-21-B)V], где B – параметр Bits, а V – параметр Peak (в данном примере B=2, V=1). Процесс квантования округляет как положительные, так и отрицательные входные значения к ближайшему снизу уровню квантования, за исключением тех, которые попадают точно на границу квантования. Количество бит B может быть любым целым числом от 2 до 32, включительно.

На следующем шаге квантованные вещественные числа с плавающей запятой преобразуются (кодируются) в одно из 2B целых чисел. Если параметр Output type установлен в значение Unsigned integer (целое положительное число) (соответствующий вид выходного сигнала показан на рис.4), наименьшее вещественное значение –V преобразуется в целое число 0, а наибольшее вещественное значение (1-21-B)V преобразуется в целое число 2B-1. Промежуточные квантованные значения с плавающей точкой линейно (равномерно) преобразуются в целые числа из диапазона (0, 2B-1). Для обеспечения эффективности, выходные данные кодера имеют тип  (uint8, uint16, или uint32), с минимальным количеством бит, равным или большим B.

Если параметр Output type установлен в значение Signed integer (целое число со знаком) (соответствующий вид выходного сигнала показан на рис.5), наименьшее вещественное значение –V преобразуется в целое число –2B-1, а наибольшее вещественное значение (1-21-B)V преобразуется в целое число 2B-1-1. Промежуточные квантованные значения с плавающей точкой линейно (равномерно) преобразуются в целые числа в диапазоне [-2B-1, 2B-1-1]. Для обеспечения эффективности, выходные данные кодера имеют тип  (uint8, uint16, или uint32), с минимальным количеством бит, равным или большим B.

Рис.2                                                                       Рис.3

Рис.4                                                                    Рис.5

## Заключительные замечания

Процедуру квантования можно реализовать в Matlab с помощью m-функции quantiz():

[index,quants,distor] = quantiz(sig,partition,codebook)

При этом входными данными являются – вектор данных sig, вектор границ интервалов partition и вектор кодовой таблицы codebook, а выходными данными являются – вектор индексов index, вектор значений квантованного сигнала quants, средний квадрат ошибки distor (скаляр).

Варианты синтаксиса той же функции:

index = quantiz(sig,partition)

[index,quants] = quantiz(sig,partition,codebook)

В Simulink аналогом функции quantiz является блок Sampled quantizer encode. Особенность этого блока – элементы вектора входных данных должны подаваться на его вход одновременно (в смысле модельного времени). Проще всего это реализовать, импортируя данные из рабочего пространства Matlab с помощью блока From Workspace. Другая особенность – в качестве ошибки квантования выдается не скаляр, а вектор квадратов ошибки для каждого из отсчетов. Выходные данные, как и входные, поступают не по мере их формирования в модельном времени, а сразу, в виде векторов. Поэтому анализировать такие данные с помощью блока Scope невозможно, и приходится прибегать к экспорту данных в рабочее пространство matlab с помощью блоков To Workspace.

Блок Uniform Encoder, в отличие от блока Sampled quantizer encode, обеспечивает только равномерное квантование и может работать с последовательно поступающими на его вход отсчетами сигнала. Параметры настройки блока Uniform Encoder – числа V и B, где V – максимальная амплитуда сигнала; B – количество бит, которым представляются отсчеты квантованного сигнала. Количество уровней квантования при этом равно 2B, т.е. может быть только степенью двойки. На выходе блока наблюдается единственный параметр – массив целых положительных (как вариант – массив целых со знаком) чисел, выдаваемых в модельном времени, так что выходной сигнал может быть просмотрен с помощью блока Scope (осциллоскоп).

Блок Quantizer реализует только равномерное квантование. Единственным параметром настройки блока является интервал квантования. Как следствие, число уровней квантования произвольно и зависит от соотношения максимального значения сигнала и интервала квантования.

И в заключение несколько слов о названиях блоков. Ни один из блоков «кодирования», т.е. в названии которых содержится слово  Encoder, не осуществляет кодирование в том смысле, что не преобразует массив целых десятеричных чисел в массив целых двоичных чисел. Слово Encoder означает лишь, что такое преобразование, при желании, может быть легко выполнено.