Лекция 4

Окно и методика Кайзера для расчета КИХ-фильтров

- Окно Кайзера

- Методика Кайзера

- Расчеты по методике Кайзера в среде Matlab

Литература:

- Шрюфер Е. Обробка сигналів. Цифрова обробка дискретизованих сигналів. – К., Либідь, 1992. – 294с.

- Kaiser, J.F., "Nonrecursive Digital Filter Design Using the I0- sinh Window Function," Proc. 1974 IEEE Symp. Circuits and Systems, (April 1974), pp. 20-23.

- Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов. – М.,ПИТЕР,2002. – 603с.

1. Вводные замечания

Две формы записи уравнения КИХ-фильта. Метод расчета КИХ-фильтров, базирующийся на обратном преобразовании Фурье желаемой АЧХ [1], удобно излагать в предположении, что порядок фильтра P – четная величина (P=2N). Соотношение связи между входом и выходом фильтра при этом описывается соотношением:

y(n) = k=-NNakx(n-k)                                                       (1)

Между тем, если использовать несколько иное соотношение (как это принято, например, в пакете Matlab):

y(n) = i=0Phix(n-i),                                                       (2)

тогда возможны две ситуации: P=2N и P=2N−1.

Нетрудно проверить, что для случая P=2N соотношения (1) и (2) эквивалентны при условии:

hi=aP2−i, i=0 , ..., P2−1;a0 , i=P2;ai−P2, i=P2+1 , ... ,P

а для случая P=2N−1 - при условии:

hi=aP+12 , i=0;aP+12−i, i=1 , ..., P+12−1;

Окна в задаче синтеза КИХ-фильтров. Существенным недостатком метода расчета КИХ-фильтров, базирующегося на обратном преобразовании Фурье желаемой АЧХ, являются нежелательные флуктуации АЧХ в полосе пропускания [1]. Для подавления указанного эффекта применяют так называемые окна wk:

ak=ak×wk, k=0,...,P2, P=2N;

где ak - «первичные» коэффициенты КИХ-фильтра, вычисляемые по формулам Таблицы 1.

Как обычно бывает в таких случаях, при введении в обиход окон возникают новые проблемы:

- семейство окон весьма велико, что порождает проблему выбора наилучшего окна;

- новая (т.е. полученная с применением окна) АЧХ имеет более пологий скат вблизи частоты среза (или частот среза – если речь идет о полосовых или режекторных фильтрах), что может привести к необходимости повысить порядок фильтра и заново повторить расчеты.

- управлять уровнем затухания в полосе задерживания можно лишь выбором того или иного окна, что неудобно, поскольку необходимо помнить уровень боковых лепестков Фурье-образа окна (см.Приложение 1).

Разрешить эти проблемы в известной степени удается, применяя окно и методику Кайзера [2].

Таблица 1. Расчет первичных коэффициентов КИХ-фильтра

| Тип фильтра | P=2N , k=0, … , N | P=2N−1, k=1, … , N |
| --- | --- | --- |
| ФНЧ | a0=2fcFsak=1πksin(2πkfcFs) | ak=1π(k−12)sin(2π(k−12)fcFs |
| ФВЧ | a0=1−2fcFsak=−1πksin(2πkfcFs | ak=1π(k−12)[sin(π(k−12))−−sin(2π(k−12)fcFs)] |
| ПФ | a0=2fc2−fc1Fsak=1πk[sin(2πkfc2Fs)−−sin(2πkfc1Fs)] | ak=1π(k−12)[sin(2π(k−12)fc2Fs)−−sin(2π(k−12)fc1Fs)] |
| РФ | a0=1−2fc2−fc1Fsak=1πk[sin(2πkfc1Fs)−−sin(2πkfc2Fs)] | ak=1π(k−12)[sin(π(k−12))−−sin(2π(k−12)fc2Fs)++sin(2π(k−12)fc1Fs)] |
| Дифферен- циатор | a0=0ak=−1π2k2[sin(2πkfcFs)−−2πkfcFscos(2πkfcFs)] | ak=1π2(k−12)2[sin(2π(k−12)fcFs)−−2π(k−12)fcFscos(2π(k−12)fcFs)] |
| Преобра- зователь Гильберта | a0=0ak=1πk[cos(2πkfc1Fs)−−cos(2πkfc2Fs)] | ak=1π(k−12)[cos(2π(k−12)fc1Fs)−−cos(2π(k−12)fc2Fs)] |

2. Окно Кайзера

Окно Кайзера является аппроксимацией так называемого вытянутого сфероидального окна – окна, чей спектральный Фурье-образ обладает максимальным отношением энергии основного лепестка к энергии боковых лепестков.

Окно Кайзера может состоять из четного либо нечетного количества отсчетов. Для случая, когда количество отсчетов окна L нечетное (L=2N+1), отсчеты окна Кайзера вычисляют по формуле:

wk=w−k=I0(βk)I0(α),0≤k≤N

где βk=α1−kN2, I0(x) - функция Бесселя первого рода нулевого порядка. При необходимости работать с четным количеством отсчетов формула для вычислений та же, но индекс k  должен изменяться в пределах от 1 до N.

Поскольку такая функция Бесселя используются значительно реже элементарных математических функций, интересно рассмотреть ее аналитическое представление и график.

Аналитически фунцию I0(x) можно представить в виде ряда:                                             Рис.1

I0(x)=1−12x2+12x412⋅22−12x612⋅22⋅32+⋯

Синтаксис вычисления (с помощью программы Matlab) значений функция Бесселя первого рода порядка nu:

I = besseli(nu,z)

Строим график (рис.1) и формируем таблицу (Таблица 2):

>> syms z

>> I=besseli(0,z);

>> ezplot(I)

Таблица 2: Функция Бесселя первого рода нулевого порядка

| z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I = besseli(0,z) | 1 | 1.266 | 2.280 | 4.881 | 11.302 | 27.240 | 67.234 |

Сравнивая график на рис.1 с аналитическим описанием

Окно Кайзера зависит от параметра α. На примерах выясним смысл этого параметра. Пусть α=0.

Поскольку I0(α)=I0(0)=1, получаем:

wk=I0(0)I0(0)=1, 0≤k≤N

Построим это окно для N=5(рис.2):

N=5;

k=0:N;

alfa=0;                                                                                                                                  Рис.2

beta=alfa*sqrt(1-(k/N).^2);

w= besseli(0,beta)/ besseli(0,alfa);

plot(k,w)

Как видим, при α=0 окно Кайзера “выродилось” в прямоугольное окно.

На рис.3 приведены графики окон Кайзера для значений параметра α=1; 3; 5 при N=5. Как видно из рисунка 3, с повышением значения α окно Кайзера все больше отличается от прямоугольного.

Рис.3

Вывод 1: Принципиальным отличием окна Кайзера от других окон, формируемых с использованием

элементарных математических функций (таких, например, как окна Хэмминга, Ханна, Блэкмена, Ланчоса,

треугольного и др.) является возможность управлять формой окна с помощью дополнительного параметра α.

Рассмотрим теперь Фурье-образ окна Кайзера. Программа вычислений и построения графика приведены ниже, а сам график Фурье-образ окна Кайзера для значений параметра α=1; 4; 9 показан на рис.4.

n = 50;   % количество отсчетов окна

w1 = kaiser(n,1);    % 1 – значение параметра «альфа»

w2 = kaiser(n,4);    % 4 – значение параметра «альфа»

w3 = kaiser(n,9);    % 9 – значение параметра «альфа»

[W1,f] = freqz(w1/sum(w1),1,512,2);  % W1 – Фурье-образ окна Кайзера

[W2,f] = freqz(w2/sum(w2),1,512,2);

[W3,f] = freqz(w3/sum(w3),1,512,2);

plot(f,20*log10(abs(W1)),f,20*log10(abs(W2)),’--’,f,20*log10(abs(W3)),’-.’); grid;

legend('alfa = 1','alfa = 4','alfa = 9',3)

title('Three Kaiser Window Responses')

xlabel('Normalized Frequency (Nyquist = 1)')

ylabel('Normalized Magnitude (dB)')

Рис.4

Из рис.4 хорошо видно, что повышение значения параметра α (на графике он обозначен как параметр β) приводит к понижению уровня боковых лепестков Фурье-образа окна Кайзера, хотя и сопровождается расширением главного лепестка.

Вывод 2: Дополнительный параметр α окна Кайзера позволяет управлять формой окна и, как следствие,  регулировать уровень боковых лепестков Фурье-образа окна Кайзера. Однако понижение уровня боковых лепестков достигается ценой некоторого уширения главного лепестка Фурье-образа окна Кайзера.

3. Методика Кайзера

Особенности методики Кайзера:

- для взвешивания коэффициентов ak КИХ-фильтра (расчитанных методом обратного преобразования Фурье) используют окно Кайзера;

- порядок фильтра P вычисляют исходя из требований к уровню A флуктуаций АЧХ в полосах пропускания и задерживания, а также исходя из размеров переходной полосы частот Bf;

- параметр α окна Кайзера выбирают исходя из требований к уровню A флуктуаций АЧХ в полосах пропускания и задерживания;

Исходные данные для расчета КИХ-фильтра:

- граница (границы) полосы (полос) пропускания fp (fp1,fp2);

- граница (границы) полосы (полос) задерживания (подавления) fa (fa1,fa2);

- неравномерность в полосе (полосах) пропускания d1;

- минимальное затухание в полосе задерживания d2.

Смысл приведенных параметров схематически показан на рис.5.

Рис.5

Таблица 3. Расчет вспомогательных величин

| Тип фильтра | Расчетные формулы |
| --- | --- |
| ФНЧ | Bf=fa−fpfc=fp+Bf2 |
| ФВЧ | Bf=fp−fafc=fa+Bf2 |
| ПФ | Bf=min(fp1−fa1),(fa2−fp2)fc1=fp1−Bf2fc2=fp2+Bf2 |
| РФ | Bf=min(fa1−fp1),(fp2−fa2)fc1=fp1+Bf2fc2=fp2−Bf2 |

Расчет КИХ-фильтра выполняют в следующей последовательности:

- Расчитывают параметр α окна Кайзера:

α=0, A<210.5842(A−21)0.4+0.07886(A−21), 21≤A≤500.1102(A−8.7), A>50,

где

A=-20lgd,         d=min(d1,d2).

- Расчитывают минимально возможный порядок фильтра P (если решается задача оптимизации):

P=FsDBf,

где

D=0.9222, A≤21A−7.9514.36, A>21,

FS – частота дискретизации.

4. Расчеты по методике Кайзера в среде Matlab

4.1. Расчеты в командном окне

1) Вычисление параметров окна Кайзера:

[p,Wn,alfa,ftype] = kaiserord(fcuts,mags,devs,Fs)

Здесь вычисляются значения порядка фильтра p и параметра alfa для последуюшего использования в функции окна kaiser(p+1, alfa). Параметры fcuts  и mags совместно задают кусочно-постоянную АЧХ (в полосе от нуля до fcuts(1) АЧХ равна mags(1), в полосе от fcuts(2) до fcuts(3) АЧХ равна mags(2), … , в полосе от fcuts(end) до Fs/2 АЧХ равна mags(end)). Поскольку функция kaiserord формирует исходные данные для функции fir1, в векторе mags могут содержаться только значения 0 и 1. Параметр devs должен быть вектором той же длины, что и mags, он задает максимально допустимую ошибку синтеза АЧХ. Параметр Fs – частота дискретизации (по умолчанию равен 2, что соответствует единичной частоте Найквиста). Wn – вектор нормированных частот среза синтезированного фильтра; ftype – тип фильтра.

2) Вычисление отсчетов окна Кайзера:

w = kaiser(n,alfa)

Здесь n – количество отсчетов окна Кайзера, alfa – параметр окна Кайзера (n=p+1, где p – порядок фильтра).

Примечание 1: в Matlab цифровая фильтрация реализуется в соответствии с формулой (2) . Поэтому n может быть как четным, так и нечетным.

Примечание 2: функцию kaiser обычно используют как аргумент функции fir1, т.е. при вычислении коэффициентов КИХ-фильтра, взвешенных окном Кайзера.

3) Вычисление коэффициентов КИХ-фильтра с окном Кайзера:

a = fir1(p, Wn, ftype, kaiser(p+1, alfa), ‘noscale’)

Примечание 3: кавычки при ftype здесь не нужны, т.к. тип этой переменной (строковая) задается автоматически на первом шаге вычислений

4) Проверка расчетов путем построения синтезированной АЧХ

freqz(a,1,512,2);

Пример: Расчитать НЧ КИХ-фильтр с окном Кайзера для: Fs=100 Гц; fp=25 Гц; fa=33 Гц; ошибка в полосе пропускания 0.05, а в полосе задержания – 0.01.

Fs = 100;

fcuts = [25 33];

mags = [1 0];

devs = [0.05 0.01];

[p,Wn,alfa,ftype] = kaiserord(fcuts,mags,devs,Fs);

a = fir1(p,Wn,ftype,kaiser(p+1,alfa),'noscale');

freqz(a)

Значение порядка фильтра равно: p = 28.

Графики АЧХ и ФЧХ синтезированного НЧ КИХ-фильтра с окном Кайзера представлены на рис.6.

Рис.6

4.2. Расчеты в пакете sptool

В окне Filter Designer задаем:

Sampling Frequency = 100;

Specifications: Minimum Order=’Yes’

Passband: Fp=25; Rp=26

Stopband: Fs=33; Rs=40

Примечание: здесь Rp=−20lg0.05=26, Rs=−20lg0.01=40

После нажатия кнопки Apply получаем такой же график, как и на рис.6, со значениями параметров n=28; alfa=3.395, а также с полученными значениями Rp=0.1746 и Rs=41.02, что вполне удовлетворяет заданным требованиям.

4.3. Расчеты в пакете fdatool

В окне Filter Designe & Analysis Tool задаем:

Filter Type = Lowpass;

Designe Method: FIR, Window

Window Specifications: Kaiser

Fs (Sampling Frequency) = 100;

Filter order: Minimum Order=’Yes’

Fpass=25; Fstop =33; Apass=26; Astop=40

Примечание: здесь Apass = Rp, Astop = Rs.

После нажатия кнопки Designe Filter получаем такой же график, как и на рис.6, со значением параметра n=28. Другие параметры синтезированного фильтра не отображаются.

Контрольное задание.  Убедитесь, что Rp=Apass = - 20 lgδ1; Rs=Astop = - 20 lgδ2.

Приложение 1

Уровень боковых лепестков Фурье-образов различных окон [3]

| Тип окна | Уровень боковых лепестков, дБ |
| --- | --- |
| Прямоугольное | -21,0 |
| Тругольное | -26,5 |
| Бартлетта | -26,5 |
| Ханна | -44,0 |
| Хэмминга | -53,6 |
| Блэкмена | -75,3 |
| Кайзера при α=4 | -45,2 |
| Кайзера при α=9 | -90,5 |